
产品质量监督抽查实施细则


2025年轮台县肥料产品质量
监督抽查实施细则

2025-10-15发布                                         2025 -10-21实施                            

轮台县市场监督管理局

2025年轮台县肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者和销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将所采样品置于洁净干燥的容器中,迅速混匀。分取固体样品1000 g 或液体样品1000 mL，分别分装于2个洁净、干燥的容器瓶中，1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。液体产品优先抽取独立包装。
2 检验依据
表1尿素外观、总氮的质量分数、缩二脲的质量分数、水分、亚甲基二脲的质量分数、粒度
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 2440-2017

	2
	总氮(N)的质量分数
	GB/T 2441.1-2008

	3
	缩二脲的质量分数
	GB/T 2441.2-2010

	4
	水分
	GB/T 2441.3-2010

	5
	粒度
	GB/T 2441.7-2010

	6
	亚甲基二脲(以HCHO计)的质量分数
	GB/T 2441.9-2010


表2大量元素水溶肥料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	NY/T 1107-2020

	2
	大量元素含量
	NY/T 1107-2020

	3
	总氮含量
	NY/T 1977-2010

	4
	有效磷含量
	NY/T 1977-2010

	5
	氧化钾含量
	NY/T 1977-2010

	6
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	7
	水分（H2O）含量
	GB/T 8576-2010

	8
	砷 （As）（以元素计)
	NY/T 1978-2022

	9
	镉 （Cd）（以元素计)
	NY/T 1978-2022

	10
	铅 （Pb）（以元素计)
	NY/T 1978-2022

	11
	铬 （Cr）（以元素计)
	NY/T 1978-2022

	12
	汞 （Hg）（以元素计)
	NY/T 1978-2022

	13
	缩二脲含量
	NY/T 2670-2020


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2440-2017      尿素

NY/T 1107-2020      大量元素水溶肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


2


