关于对《轮台县鑫聚隆工贸有限公司轮台县阳霞G3012高速公路以北砂石料矿1号砂石料矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》

专家意见的认定

巴矿协开垦审发〔2025〕23号

巴音郭楞蒙古自治州矿业协会

二○二五年六月二十六日

送审单位：轮台县鑫聚隆工贸有限公司

编制单位：新疆中威西部能源科技有限公司

项目负责人：何建刚

编制人员：岳超超、张小刚

评审专家组组长：张书林

评审专家组成员：陈红霞  丁海波  冯军江  彭万林

认定单位：巴音郭楞蒙古自治州矿业协会

评审时间：2025年5月26日

附注：

1、矿区范围拐点坐标表

矿区范围拐点坐标表

| 拐点编号 | CGCS2000坐标系 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | 东经 | 北纬 |
| 1 | 4651810.00 | 28541143.00 | 84°29′48" | 42°00′02" |
| 2 | 4651810.00 | 28541943.00 | 84°30′23" | 42°00′01" |
| 3 | 4651410.00 | 28541943.00 | 84°30′22" | 41°59′48" |
| 4 | 4651410.00 | 28541143.00 | 84°29′48" | 41°59′49" |

2、根据《轮台县阳霞G3012高速公路以北砂石料矿1号砂石料矿详查报告》及其评审意见书（巴矿协资储评〔2025〕22号），截止2025年3月31日，在矿权区范围内1130m～1103m标高之间的建筑用砂石料矿资源量：查明(控制+推断)资源量为137.78万立方米，可利用率95.03%,可利用建筑用砂资源量为130.93万立方米，其中控制资源量为78.13万立方米，可利用建筑用砂资源量为74.25万立方米；推断资源量为59.65万立方米，可利用建筑用砂资源量为56.68万立方米。

3、开采矿种：建筑用砂矿。

4、设计开采标高为：1130m～1103m；

5、设计生产规模：20万立方米/年。

6、设计服务年限：6.54年。

7、开采方式与开拓方案：设计采用山坡－凹陷露天开采方式，采用简易道路开拓、挖掘机等机械运输。

8、采矿方法：采用缓倾斜一次采全厚的采矿方法。

附件：《轮台县鑫聚隆工贸有限公司轮台县阳霞G3012高速公路以北砂石料矿1号砂石料矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家审查意见

主送：轮台县鑫聚隆工贸有限公司

抄送：局有关科室、轮台县自然资源局、新疆中威西部能源科技有限公司

附件：

《轮台县鑫聚隆工贸有限公司轮台县阳霞G3012高速公路以北砂石料矿1号砂石料矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》

专家审查意见

《轮台县鑫聚隆工贸有限公司轮台县阳霞G3012高速公路以北砂石料矿1号砂石料矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称《方案》）由新疆中威西部能源科技有限公司编制完成。2025年5月26日，巴音郭楞蒙古自治州矿业协会组织有关专家对该《方案》进行了会审（视频会议），聘请采矿、地质、经济、地环、土地复垦等专业的5名专家组成专家组（名单附后）。

经专家组充分讨论和评议，提出了修改意见。会后，编制单位对《方案》进行修改完善。经专家组复核，《方案》符合规范要求。现形成评审意见如下：

# 一、采矿权基本情况及编制目的

轮台县阳霞G3012高速公路以北砂石料矿1号砂石料矿隶属于轮台县鑫聚隆工贸有限公司，本矿山属于新建矿山，2025年4月轮台县自然资源局提交了新疆中威西部能源科技有限公司编制的《轮台县阳霞G3012高速公路以北砂石料矿1号砂石料矿详查报告》并取得了矿产资源储量评审意见书，详查报告中工程地质和水文地质均达到了勘探要求。

本次拟申请采矿权由4个拐点组成，矿区面积0.32平方千米，开采矿种为建筑用砂矿。

本次设计编制《方案》目的:为采矿许可证提供技术依据；为开发利用、评估经济技术指标及环境保护提供依据；为自然资源管理部门对矿山开采依法进行监管提供技术依据；在确保技术可行的前提下，尽量做到持续稳产，方案采用成熟先进的工艺和设备，以提高劳动生产率，降低成本；为提高矿山资源利用率、明确安全生产及环境保护要求、规范生产行为等提供可参考的技术依据；落实采矿权人的矿山地质环境保护与土地复垦目标、任务、措施和计划等；为矿山地质环境保护与土地复垦的实施管理以及矿山地质环境保护与土地复垦基金计提等提供依据；为自然资源管理部门监督、检查、督促矿山企业落实矿山地质环境保护与土地复垦责任义务提供依据；确保被损毁的土地恢复并达到最佳综合效益的状态努力实现社会经济、生态环境的可持续发展。

# 二、设计利用资源储量政策符合性

《方案》资源储量经过评审备案，类型确定合理，设计利用资源储量、可采储量的确定符合自治区自然资源厅相关政策要求。

# 三、设计利用储量、设计开采规模及服务年限

根据《轮台县阳霞G3012高速公路以北砂石料矿1号砂石料矿详查报告》及其评审意见书（巴矿协资储评〔2025〕22号），截止2025年3月31日，查明(控制+推断)资源量为137.78万立方米，其中控制资源量为78.13万立方米；推断资源量为59.65万立方米。本次设计利用资源量为建筑用砂石料矿石资源量137.78万立方米。

设计矿山生产规模为20万立方米/年，矿山设计服务年限6.54年（6年7个月）。

# 四、采矿及选矿方案

根据矿体赋存特征及开采技术条件，设计采用缓倾斜一次采全厚的采矿方法，公路开拓，汽车运输。

# 五、产品方案

该矿山的产品方案为建筑用砂矿。

# 六、绿色矿山建设

1、采矿回采率

根据《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018），露天开采回采率不小于95%，该矿设计采用缓倾斜一次采全厚的采矿方法，采矿回采率95%，满足矿山露天开采回采率不应低于95%的指标要求。

2、选矿回收率

该矿山为建筑用砂矿，产品方案涉及选矿回收率，产品方案的设计回收率根据详查报告提供的销售产品规格的建筑用砂含量确定。

3、废水利用

矿山废水主要为工业广场内洗沙废水和生活废水。矿山生活区建有化粪池一座，生活污水排入化粪池。矿山采场无地下水涌入，充水水源以大气降雨为主，露天开采时可利用排水沟自流排出采场，采用水泵排出采场。

# 七、矿区地质环境治理恢复

（一）本次工作查明了矿山环境现状，分析了矿山环境发展趋势，其论述内容基本全面，结论基本正确。

（二）确定评估级别为二级，评估区面积0.4819平方千米，评估等级划分正确，评估范围确定合理。

（三）对矿山地质环境影响进行了现状分析评估，主要评估结论：

矿山为新建矿山，现状矿山没有开采行为，矿山地质环境现状评估划分较轻区。

（四）预测了采矿活动对矿山地质环境的影响评估，主要评估结论：矿山地质环境影响预测评估划分为严重区、较严重区和较轻区，其中：严重区：面积32.0hm2，包括露天采矿场、工业广场、废石堆放场等区域；较严重区：面积0.51hm2，包括部分矿山道路、截排水沟、生活区；较轻区：面积15.68hm2，包括评估区除上述区域以外其他区域。

（五）确定了矿山环境保护与治理恢复的原则、目标和任务，对矿区进行了矿山环境保护与治理恢复分区，提出了具体的保护、治理以及监测方案，并进行了经费概算。

1、矿山环境保护与综合治理分区

矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为三个区，矿山地质环境重点防治区（I）、次重点防治区(Ⅱ)和矿山地质环境一般防治区(Ⅲ)。分述如下：

（1）重点防治区（I）

共划分1个重点防治区：规划露天采场（包含工业广场、废石堆放场）。

（2）次重点防治区(Ⅱ)

共划分3个次重点防治区：包括规划生活办公区、截排水沟、矿山道路为次重点防治区面积。

（3）一般防治区(Ⅲ)

其他区域(Ⅲ1）防治区，面积15.68公顷。为评估区内除以上布局影响范围以外的其他区域。

2、地质环境治理工程

（1）地质灾害工程部署

1）矿山崩塌预防措施：在露天开采生产期间加强露天采场边坡、排土场边坡变形监测工作，对露天采场及排土场边坡易发生崩塌的区域进行监测。在矿区范围内侧设立、观测站，开采时加强对边坡变形的监测，随时掌握地面变形信息，及时处置，如出现较大崩塌灾害时及时调整开采方案。

2）矿区滑坡和不稳定斜坡预防措施：在露天采场外围10.0米设置铁丝片网围栏，警示牌写明“前方危险，禁止进入”字样。

3）泥石流地质灾害预防措施：定期进行地质灾害检查巡查，在遇到降雨天气时要加强检查巡查频率。

4）地质灾害监测措施：对露天采场及排土场边坡变形情况进行监测，人工巡查，服务年限合计监测2753点次。

（2）含水层破坏防治工程部署

矿山开挖不会破坏及影响含水层，因此不进行含水层破坏修复及监测工程设计。

（3）地形地貌景观防治工程部署

地形地貌景观监测采用无人机测绘和人工巡查进行。

（4）水土环境污染防治工程部署

主要在露天采场、办公生活区及排土场，共布置3个监测点。

（5）大气污染防治工程部署

在露天采场布置3个监测点。

# 八、矿区土地复垦

1、矿区土地利用现状

根据轮台县自然资源局开具的矿区土地利用现状证明、规划证明文件，

矿区内土地类型为其他土地（裸土地：32公顷），土地类型为国有土地。

2、土地复垦区与复垦责任范围

本方案复垦责任范围为复垦区范围，面积为32.51公顷，土地复垦率100%。待复垦土地划分为6个评价单元，包括规划露天采场、规划矿部生活区、规划工业广场、规划截排水沟、矿山道路、规划废石堆放场，土地复垦率100.00%。

3、矿区土地适宜性评价

综合国家政策、区域地方规划、区域自然环境和社会经济条件意愿，初步确定损毁土地的复垦方向以恢复原功能、与周边地形地貌相协调为主，同时结合各适宜性评价分析结果，最终确定各复垦区的复垦方向为裸土地。

4、土地复垦工程措施

（1）废石回填工程

采坑对地形地貌破坏、土壤结构破坏严重，破坏土地功能。通过废石回填，使损毁地区地形地貌恢复与周边地形相一致。

（2）砌体拆除工程

矿山闭坑后，将砌体拆除清理。采用机械拆除后对废弃物进行清运至建筑垃圾填埋场填埋。

（3）土地平整工程技术措施

对表层进行平整，其目的是通过机械进行平整，使其与周边地形、地貌景观及周边环境相协调。土地平整是土地复垦工程建设的重要组成部分，是把损毁土地变为可利用地的重要的前期工程。土地平整之前要确定好平整后的标高及坡度等，平整方式主要为机械平整。

5、矿区土地复垦监测

土地损毁监测：监测频率为每年1次。规划露天采场、规划矿部生活区、规划工业广场、规划截排水沟、规划道路、规划废石堆放场等6个复垦单元，矿山基建至复垦结束7.54年内监测8点次，近期5年内监测5点次。

6、土地复垦实施年限

基建期间0.42年（2025年5月-2025年10月），矿山服务年限为6.54年（6年7个月），计划开采时间为2025年11月～2032年5月，计划复垦时间1年（2032年5月～2033年5月），因此矿山从开采到闭坑后土地复垦工作结束共用时约7.54年（7年7个月），即2025年11月-2033年5月。

7、近期年度工作安排

矿山土地复垦工作近期5年（2025年11月-2030年11月）实施计划具体如下：此阶段为矿山生产期，主要是废石堆放场影响开采，对矿区东北部进行回填，回填面积为0.09千米，回填量废石量为14.17万立方米。

# 九、技术经济指标

项目建成投产后，生产年销售收入平均为851万元，生产年份利润总额平均为132.46万元，年上缴所得税额平均为42.07万元，年税后利润平均为126.22万元，投资回收期5.78年。通过项目的财务计算与分析，认为建设项目具有经济上的可行性。项目时间短，效益低，风险大。

矿山服务年限内，矿山地质环境治理工程总费用44.44万元，土地复垦工程总费用52.62万元，矿山地质环境治理工程和土地复垦工程静态总投资为97.06万元。其中工程施工费为47.23万元，监测费为36.83万元，其他费用为9.43万元，预备费为3.57万元。

动态总投资107.44万元。

# 十、存在的问题及建议

1、矿山地质环境治理及履行土地复垦义务的责任主体为轮台县鑫聚隆工贸有限公司，本方案不代替相关工程勘查、治理工程设计。

2、在矿山开采过程中，严格按照相关规范要求，尽量减少废污水产生，对已经产生的污水必须采取对地质环境影响最小的措施进行妥善处理，达到污水处理相关要求。

3、在矿山开采过程中，严格按照开发利用方案设计的方法采矿，控制开采边界，矿山建设、开采过程中，尽量减少对土地资源的破坏，及时恢复损毁用地的土地功能。

4、工作人员在日常巡视过程中，对损坏的铁丝网围栏及警示牌应及时进行修补及更换，按方案设计对地质灾害、含水层、地形地貌、水土环境污染及大气污染进行监测，发现问题及时上报并处理。

5、本方案设计工程量及投资仅为初步估算，具体实施时应请有资质单位按各项相关工程的设计规定进行设计、施工，并验收合格后投入使用。考虑到未来情况的多变性、物价涨幅等情况，对于方案远期设计投资估算仅供参考。

6、本方案是实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦的技术依据之一，不代替相关工程勘察、治理设计。建议轮台县鑫聚隆工贸有限公司在进行地质灾害工程治理时，应委托相关单位对本矿山地质灾害进行专项工程勘查、设计。

7、矿山开采规模或者开采方式发生变化时，应当重新编制本方案。

8、本方案通过审查后，矿山的地质环境保护与土地复垦工作应按照本方案执行。

附件：《轮台县鑫聚隆工贸有限公司轮台县阳霞G3012高速公路以北砂石料矿1号砂石料矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》评审专家组名单

# 《轮台县鑫聚隆工贸有限公司轮台县阳霞G3012高速公路以北砂石料矿允许开采区1号砂石料矿矿产资源开发利用与生态保护修复方案》评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 技术职称 | 评审职责 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张书林 | 新疆天地源矿业工程技术有限公司 | 采矿高级工程师 | 主审专家 |  |
| 2 | 彭万林 | 新疆地质局巴音郭楞地质大队 | 水工环正高级工程师 | 审查专家 |  |
| 3 | 冯军江 | 自治区国土综合整治中心 | 土地工程高级工程师 | 审查专家 |  |
| 4 | 丁海波 | 新疆地质局巴音郭楞地质大队 | 地质矿产正高级工程师 | 审查专家 |  |
| 5 | 陈红霞 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司新疆分公司 | 工程造价高级工程师 | 审查专家 |  |